- BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH - opracowanie warstwowe

- Technologia warstwowego opracowania Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) zakłada pozyskiwanie określonych kategorii tematycznych danych (klas obiektów), które stanowią "ciągłą" przestrzennie, wektorową bazę dla obszarów poszczególnych województw. Opracowanie to stanowi odpowiednik byłego komponentu TOPO zawierającego dane pomiarowe, niezniekształcone w wyniku zabiegów redakcyjnych związanych z prezentacjami kartograficznymi, obarczone jedynie generalizacją pierwotną danych wynikającą z metod pomiaru i przyjętego modelu pojęciowego danych, zorganizowane
i zapisane zgodnie z Wytycznymi Technicznymi "Baza Danych Topograficznych (TBD) - wersja 1 Głównego Geodety Kraju", marzec 2003 z późniejszymi zmianami.

- Zakres informacyjny BDOT odpowiada w zasadniczej części zakresowi informacyjnemu dotychczas opracowywanych cywilnych map topograficznych w skali 1:10 000. Założeniem warstwowego opracowania BDOT jest etapowe pozyskiwanie poszczególnych klas obiektów (warstw) aż do uzyskania pełnego zakresu informacyjnego.

Dostępna warstwa:

- sieci dróg i budowli mostowych i innych obiektów związanych z komunikacją drogową województwa świętokrzyskiego w ramach opracowania bazy danych obiektów topograficznych.

Zasięg opracowania: obszar administracyjny województwa świętokrzyskiego wraz z buforem 100 m poza jego granicami.

# Zakres tematyczny opracowania:

- drogi publiczne (K-krajowe, W-wojewódzkie, P-powiatowe, G-gminne),

- ulice, które nie są drogami publicznymi, a posiadają identyfikator w systemie identyfikacji adresowej ulic rejestru ULIC99 (baza danych TERYT) – głównie dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich,

- drogi, ulice, które nie są drogami publicznymi, a ich przedstawienie jest istotne z uwagi na prawidłową „topologię” klasy SKJZ_L,

- wybrane budowle mostowe (mosty, wiadukty) związane z drogami publicznymi (K, W, P)

Układ współrzędnych: 1992
Format udostępniania: GML, SHP
Aktualność zbioru danych : marzec 2008 r.